附件：

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 | ★内置GPU芯片（以公安部检验报告为准） ★具备双路视频融合功能。同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合（以公安部检验报告为准） 红外距离不小于550米 支持同时输出不少于2路分辨率1920×1080高清图像 ★支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准） ★照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB（以公安部检验报告为准） 支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能。 ★支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见（以公安部检验报告为准） 网络传输能力满足设备与客户端之间用350m五类非屏蔽网线直接连接，发送3000个数据包，重复三次，无丢包★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为32%的网络环境下，可正常显示监视画面。（以公安部检验报告为准） 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。（以公安部检验报告为准） 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。有SD卡槽，最大支持256GB的SD卡。 ★可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。（公安部检验报告证明） ★可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%（公安部检验报告证明） 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%或DC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃ ★符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。（以公安部检验报告为准） | 4台 |  |
| 2 | 64路硬盘录像机 | ★可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（以公安部检测报告为准） ★支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（以公安部检测报告为准）★支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（以公安部检测报告为准） ★支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签（以公安部检测报告为准） ★支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（以公安部检测报告为准） 支持录像打包时间1-300分钟可设置 支持双码流同时录像支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能 可设置主码流、子码流、第三码流进行录像 支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-60分钟内的录像文件 支持VGA/HDMI/CVBS同时解码输出 支持对鱼眼IPC进行矫正，可设置180度全景、360度全景、PTZ三种模式可支持最大接入总带宽512Mbps的64路视频图像 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC 支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选 支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能 支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能） 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像 支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏可按通道、时间方式同时检索64路图片，可正放、倒放1920×1080格式的图片 支持配置导入导出功能：可通过IE浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像 支持接入带有车牌侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片 支持接入带人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片 支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生 支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行64路抓拍并存储1080P格式的图片 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统 ★支持16个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口（以公安部检测报告为准） | 2台 |  |
| 3 | 监控专用4T硬盘 | ★硬盘容量 4TB 接口类型SATA 缓存 128MB 盘体尺寸 3.5英寸 转速7200转/分 平均无故障时间 200万小时 工作功耗7.74W 闲置功耗 6.52W | 196块 |  |
| 4 | 平台软件 | ★管理能力: 单个平台支持管理2000个组织节点，组织树最深5级，同级节点最多50个。 单个平台支持管理10万台各类型设备资源。通过平台级联的方式，支持注册管理100万台各类型设备资源。 支持注册管理2万个用户。支持5000个用户同时在线访问。支持100个用户并发登录。 支持250台服务器的部署规模。运维性能：单台采集节点支持100台/秒的状态采集；通过集群模式支持10万设备的管理；视频网管子系统的单台数据采集服务的性能可以达到每5分钟的采集周期，同时采集10000个视频资源。 ★应用性能: 事件收发，单个：1000条/秒，集群：3000条/秒。 视频传输服务：千兆环境下400路2M码流，万兆环境2000路2M码流。交互操作响应<3秒。视频延时：局域网内<2秒。单个GPS设备间隔6s或者10s向平台发送坐标信息报文。电子地图支持50W资源展示。 用户优先级：支持用户优先级管理功能，系统在上下级有明确的组织架构关系时，有一套清晰的用户优先等级制度，用户优先等级可设置，利用干线管理进行云台抢占以及流媒体抢占。 用户IP地址、MAC地址绑定登录：用户管理-》用户注册时，用户信息可以绑定IP地址与MAC地址；用户登录方式包括普通登录、MAC地址绑定登录、IP地址绑定登录以及PKI登录；PKI登录不支持；支持互联网用户域名登录（手机客户端、CS客户端、浏览器访问支持域名方式）。在线用户统计。 ★用户管理：支持对用户的禁用／解禁管理；支持注册管理2万个用户。支持5000个用户同时在线访问。支持100个用户并发登录。单点登录：在用户进入系统后，进入其他相关系统或者独立子系统不需要再次登录。桌面客户端锁定：支持手动锁定、自动锁定。锁定桌面客户端后，除非输入正确密码，否则不能进行任何操作。 强制用户下线：支持强制登录在线用户下线；支持限时预览，超过时自动关闭。授权到期提示：可在后台配置平台授权过期提前提示时间；出现提示时用户可选择上传授权；平台授权到期后，用户登录时自动跳转授权上传页面。自定义菜单：菜单名称、图片地址；菜单项平级移动及自定义立即生效，可导出自定义菜单；可自定义首页顶部链接。 自定义首页：定义网页端客户端的首页模块顺序，显示隐藏，卡片顺序，首页背景图等，实现个性化配置。数据同步：1、资源同步2、GIS权限同步3、重建KMS索引4、重建监控点索引5、重建设备索引6、重建手动录像标签索引 ★现有平台扩容增加50路授权并开具厂商授权委托书，对所有监控中心软件平台通道进行重新分类分组功能无缝对接。 | 50 路 |  |